2025年河北省市场监管系统职业技能大赛

无损检测员赛项省级决赛

比

赛

方

案

2025年10月

目  录

日程安排	1

第一章  比赛项目及内容	2

一、比赛项目	2

二、比赛形式及内容	2

三、奖项设置	3

第二章  理论考试细则	4

一、理论考试要求	4

二、考场纪律	4

第三章  实际操作比试细则	6

一、实操比试内容：	6

二、实操比试流程及要求：	6

第四章  比赛场地及设施	12

一、比赛场地	12

二、比赛设备	12

三、赛场准备	12

第五章  质量和安全保障措施	12

一、组织与筹备	12

二、质量保障措施	13

三、安全保障措施	14

第六章  申诉与仲裁	16

第七章  其他	16

# 日程安排

| 日期 | 日程安排 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月27日下午 | 所有参赛选手报到 |  |  |  |  |  |
| 10月28日上午 09:00-10:00 | 开幕式 |  |  |  |  |  |
| 实操比赛安排（个人序号见决赛入围名单） |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 组别 | 时间 |  | 钢板B | 平板对接B-B | 管管对接G-G |
| 10月28日上午 | 1组 | 11:00-11:45 |  | 001-010 | 051-060 | 101-110 |
| 10月28号下午 | 2组 | 13:30-14:15 |  | 011-020 | 061-070 | 111-120 |
|  | 3组 | 14:20-15:05 |  | 021-030 | 071-080 | 121-130 |
|  | 4组 | 15:10-15:55 |  | 031-040 | 081-090 | 131-140 |
|  | 5组 | 16:00-16:45 |  | 041-050 | 091-100 | 001-010 |
|  | 6组 | 16:50-17:35 |  | 051-060 | 101-110 | 011-020 |
| 10月29号上午 | 7组 | 08:30-09:15 |  | 061-070 | 111-120 | 021-030 |
|  | 8组 | 09:20-10:05 |  | 071-080 | 121-130 | 031-040 |
|  | 9组 | 10:10-10:55 |  | 081-090 | 131-140 | 041-050 |
|  | 10组 | 11:00-11:45 |  | 091-100 | 001-010 | 051-060 |
| 10月29号下午 | 11组 | 13:30-14:15 |  | 101-110 | 011-020 | 061-070 |
|  | 12组 | 14:20-15:05 |  | 111-120 | 021-030 | 071-080 |
|  | 13组 | 15:10-15:55 |  | 121-130 | 031-040 | 081-090 |
|  | 14组 | 16:00-16:45 |  | 131-140 | 041-050 | 091-100 |
| 10月30日上午08:30-17:20 （提前30分钟到场） | 闭卷考试（计算机考试） |  |  |  |  |  |
|  | 08:30-09:30 |  | 001-075 （本场闭卷考完后，全体人员到南区大厅候考） |  |  | 考试地点：东教区第二教室 |
|  | 09:50-10:50 |  | 076-150 |  |  |  |
|  | 开卷考试（纸质试卷） |  |  |  |  |  |
|  | 08:30-09:20 |  | 076-150 （本场开卷考完后，全体人员到东教区第一教室候考） |  |  | 考试地点：南区第一会议室 |
|  | 09:50-10:40 |  | 001-075 |  |  |  |
| 10月30号下午 14:00-15:00 | 闭幕式，颁奖仪式 |  |  |  |  |  |

# 第一章  比赛项目及内容

## 一、比赛项目

《河北省市场监管系统职业技能大赛无损检测员赛项省级决赛》比赛项目为钢板、平板对接接头、管管对接接头脉冲反射法超声检测。

## 二、比赛形式及内容

1、比赛形式：

无损检测员比赛为单人赛项。

2、比赛内容：

比赛内容按照《无损检测员国家职业标准》高级要求以及特种设备无损检测Ⅱ级（含Ⅱ级）以上的知识要求和技能要求，分为理论知识和技能操作两部分。

（1）理论考试：

理论考试采用机考闭卷和纸质开卷的形式。主要考试内容为脉冲反射法超声检测专业知识（闭卷）及超声检测操作指导书案例（开卷）。其中闭卷分值70分，开卷分值30分，理论考试满分100分；闭卷题型为单选题，共70道，每道1分；开卷题型为超声检测操作指导书案例改错题，共10道，每道3分。

（2）实际操作技能比赛：

实际操作技能比赛为现场考试。实操比试为钢板、平板对接接头及管对接接头3种，每名比赛选手均应独立完成以上3种试件的现场检测及记录的填写。实操比试每种试件满分100分，其中钢板试件分值权重30%，板板对接接头试件分值权重35%，管管对接接头试件分值权重35%，综合三个试件得分加权后为最终得分。

3、成绩评定：

个人总成绩=理论成绩（权重30%）+实操成绩（权重70%）。

理论成绩分值为闭卷70分+开卷30分，满分100分，分值权重后为30分；实操成绩为综合钢板，平板对接接头和管管对接接头试件加权分值之和，满分100分，最终分值再权重后为70分。

理论评分以标准答案为最终评分标准，实际操作评分以实操评分表为最终评分标准。

## 三、奖项设置

1、授予称号和晋升等级

（1）对省级决赛单人赛项前3名的选手，经省人力资源和社会保障厅核准后，授予“河北省技术能手”称号（已获得“河北省技术能手”称号的选手，不重复授予），并按相关规定晋升技师职业技能等级，已具有技师职业技能等级的可晋升高级技师职业技能等级（本职业现行最高技能等级为技师的，不再晋升）。

（2）对省级决赛单人赛项第4-10名的选手，按相关规定晋升高级工职业技能等级，已具有高级工职业技能等级的可晋升技师职业技能等级（本职业现行最高技能等级为高级工的，不再晋升）。

（3）对省级决赛单人赛项第1名且符合有关规定的选手，按程序优先推荐参评“河北省五一劳动奖章”（获得过省级及以上此项荣誉的不重复推荐参评）。

2、颁发荣誉证书

（1）省级决赛设置个人奖，并颁发获奖证书。奖项设置一、二、三等奖，分别按参赛个人总数的5%、15%、30%比例设置。获奖选手须达到理论知识、技能实操成绩双合格。

（2）对在大赛组织工作中表现突出的单位，颁发“优秀组织单位”奖。对于大赛执裁工作中表现突出的个人，颁发“优秀裁判员”证书。

# 第二章  理论考试细则

## 一、理论考试要求

1、所有参赛选手均应参加理论考试开、闭卷的考试。参加理论考试人员应将身份证放置在桌面右上角以备查验。

2、理论考试开、闭卷同时进行。闭卷机考做答，时间60分钟，开卷答题，时间50分钟；开卷提供NB/T 47013.1-2015 及NB/T 47013.3-2023标准，考完后全部收回，考生只允许携带黑色签字水笔，不得携带其它任何资料入场。

3、考试前参赛选手按照考试时间安排提前30分钟到达考试地点，进行人证识别后，按指定座位就座，并接受监考人员核查身份信息。

4、迟到15分钟及以上者，取消考试资格；考试开始后，中途不得离场。

## 二、考场纪律

1、考生必须严格遵守考场纪律，服从监考人员管理，保持考场秩序。

2、考生凭身份证根据考试安排按时进入考场，使用信息化手段进行人证比对，按考试工作人员安排入座，并接受监考人员核对身份信息。除规定可携带的物品外，其它一切物品不可带入考场。

3、考生在考场内，必须保持安静，不准吸烟，严禁携带手机、智能手表等电子工具进入考场，不准说话和走动，未经监考人员允许不得擅自离开考场或座位。

4、考生在考试前，必须按电脑提示，认真填写身份证号，确保准确无误。

5、考生如发现计算机出现启动或运行故障，应立即报告监考人员，等待重新安排和调整机位。

6、严禁修改计算机的系统设置和入侵服务器，严禁擅自打开现场考试系统以外的任何系统和文件，擅动设施，未经许可不得将计算机进行拆卸与安装，严禁随意安装、删除、卸载机器内已经安装的各种软件；严禁考试期间浏览考核网站以外的网页和登陆各种聊天工具。考生必须独立答题，不得看书及相关资料，不准交头接耳，不准偷看他人答题，不准夹带传递纸条，严禁替考。凡违规者，按作弊处理。

7、考生完成答题后，机考按照电脑提示提交答卷，纸质试卷由监考人员收回，考试不得提前离场。

8、考试过程中，监考人员应持续巡回检查考试纪律。

9、对于违反考场纪律者，视情节轻重，分别给予提醒、指点、纠正、批评教育等，严重者取消考试成绩。

10、对作弊人员，监考人员应责令其退出考场，事后监考人员须做好记录并签字，注明“作弊”字样，取消考试成绩，并报主办方处理。

11、监考人员按要求填写《考试监考过程及考试状况确认表》。

# 第三章  实际操作比试细则

## 一、实操比试内容：

实操比武内容包括对试件按规定的检测方法进行检测、填写检测记录等内容。现场实操检测试件有钢板、平板对接接头及管管对接接头试件三种，以综合以上三种试件检测结果作为本次比武的成绩。

| 序号 | 试件分类 | 规格 | 材质 | 数量 | 结果评定 | 检测标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | T=16\24\26mm | Q345R | 1 | 缺陷定位、定量和评级 | NB/T47013.3-2023 |  |
| 2 | 平板对接接头 | T=20mm | Q345R | 1 |  | NB/T47013.3-2023 | B级 |
| 3 | 管管对接接头 | Φ159×8 | 20 | 1 |  | NB/T47013.3-2023 | B级 |

## 二、实操比试流程及要求：

1、现场每种试件各10个，每组考试30人（30台位），比赛选手按照实操顺序陆续进行入比试现场，抽签确定比试台位=试件编号，轮流完成以上3种试件的检测操作。

2、每种试件的操作时间为45分钟，填写报告时间25分钟。选手应在规定时间内完成检测和记录填写，不得超时。

3、比赛选手自带仪器、探头（线）及测量工具，比赛现场提供标准试块及对比试块。比赛前应在现场工作人员的监督下将仪器相关记忆数据和曲线消除，整机清零。现场为参赛人员提供友联PXUT-330N型号备用机，斜探头5P13×13K2，5P9×9K2.5，双晶直探头5PΦ20F10及相应探头线。

4、操作前准备：确认试件的编号（操作台号），测量试件厚度及尺寸并做好记录。

5、检测操作：仪器调节，测定入射点、K值，调节时基扫描线，表面声能损失修正规定为4dB，制作距离-波幅曲线，根据试件规格选择扫查灵敏度，缺陷扫查，测量并记录缺陷相关信息。

6、钢板缺陷检测记录规定：

钢板长度(压延)方向：

L1—缺陷最左端至钢板左板边距离。

L2—缺陷最右端至钢板左板边距离。

钢板宽度方向：

L3—缺陷最下端至钢板下板边距离。

L4—缺陷最上端至钢板下板边距离。

h—缺陷的埋藏深度。

S—单个缺陷指示面积。

D—单个缺陷当量平底孔直径。

L—缺陷指示长度。

g—相邻缺陷间距(包围缺陷的矩形框之间的最短距离)

7、平板（管管）对接接头缺陷检测记录规定：

S1—缺陷左端至试件左端距离

S2—缺陷右端至试件左端距离

S3—波幅最高点时缺陷点至试件左端距离

L—缺陷指示长度

h—缺陷埋藏深度

水平位置—波幅最高时缺陷距离焊缝中心线位置(如：在A侧距离焊缝中心线2mm，表示为A2)。

8、管管对接接头缺陷检测记录规定（同平板对接接头，以0点位为起点按箭头方向测量）。

9、评级：按NB/T 47013.3-2023标准要求进行级别评定。

10、整理：比武结束后清理试件和桌面。

11、报告填写：报告填写区按桌面上座位号就坐，每个座位备有NB/T 47013.3标准，使用完毕不得带出考场，完整填写《超声波检测记录》，缺陷参量的位置和尺寸标注就明确、清晰。

| 考位号 |  |  |  |  | 钢板材料 牌号 |  |  | Q345R |  |  | 钢板厚度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格(长×宽) |  | 400mm×300mm |  |  | 检测范围 |  |  | 钢板中部及边缘 |  |  | 检测比例 |  | 100% |
| 扫查位置 |  | 钢板单侧轧制面 |  |  | 中部扫查 方式 |  |  |  |  |  | 边缘扫查方式 |  |  |
| 仪器型号/编号 |  |  |  |  | 探头规格 |  |  |  |  |  | 耦合剂 |  |  |
| 检测标准/合格级别 |  |  |  |  | NB/T 47013.3-2023 Ⅱ级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用对比试块确定基准灵敏度(选填) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试块 |  |  |  |  | 基准灵敏度 |  |  |  |  |  | 耦合补偿 |  |  |
| 采用被检钢板确定基准灵敏度(选填) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调节要求 |  | 用无缺陷部位 |  |  | 基准灵敏度 |  |  |  |  |  | 耦合补偿 |  |  |
| 扫查灵敏度 |  |  |  |  |  |  |  | 扫查要求 |  |  | 双晶探头移动方向与隔声层垂直 |  |  |
| 缺陷记录：长度单位为毫米(mm)，面积单位为平方毫米(mm2)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢板长度(压延)方向：L1—缺陷最左端至钢板左板边距离。L2—缺陷最右端至钢板左板边距离。钢板宽度方向：L3—缺陷最下端至钢板下板边距离。L4—缺陷最上端至钢板下板边距离。h—缺陷的埋藏深度。S—单个缺陷指示面积。D—单个缺陷当量平底孔直径。L—缺陷指示长度。g—相邻缺陷间距(包围缺陷的矩形框之间的最短距离)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷编号 | 缺陷位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 缺陷判定 |
|  | L1 |  | L2 | L3 |  | L4 | h |  | Lmax | S或D |  | g |  |
| ① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢板中部检测区域质量分级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、按最大允许单个缺陷指示面积S或当量平底孔直径D分级： 2、按1m×1m检测面积内缺陷最大允许个数分级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考号：

姓名：

钢板超声波检测记录

钢板边缘或坡口预定线两侧检测区域质量分级

1、按最大允许单个缺陷指示长度分级： 2、按最大允许单个缺陷指示面积S或当量平底孔直径D分级： 3、按1m检测长度内最大允许缺陷个数分级：

缺陷示意：在下图中示意缺陷在钢板中的平面位置及实际几何形状。

| 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 20 |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 100 |  | 120 |  | 140 |  | 160 |  | 180 |  | 200 |  | 220 |  | 240 |  | 260 |  | 280 |  | 300 |  | 320 |  | 340 |  | 360 |  | 380 |  | 400 |  |  |  |

说明：1、缺陷的实际几何形状是指由缺陷的边界范围构成的几何形状。(如圆形、三角形、长方形、菱形或组合图形)

2、钢板边缘检测区域宽度为50mm。

3、对于钢板中的所有缺陷，首先按钢板中部检测区域进行质量分级。

4、当整个缺陷或缺陷的一部分位于钢板边缘检测区域时，应再按边缘检测区域进行一次质量分级，缺陷整体在中部检测区域的不予考虑。

5、缺陷在钢板中平面位置及实际几何形状必须经监考人员确认。

检测日期：     年   月   日

平板（管管）

考号：

姓名

对接接头超声波检测记录

| 考位号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测对象 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试件厚度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡口形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料牌号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 盖面焊接方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测标准 |  |  |  |  | NB/T47013.3-2023 |  |  |  | 检测技术等级 |  |  |  |  | B级 |  |  |
| 仪器型号/编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准试块 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对比试块/编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 探头型号/编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 探头前沿 |  |  |  |  |  |  |  |  | 折射角(K值) |  |  |  |  |  |  |  |
| 时基线调节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耦合剂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面补偿 |  |  |  |  | 4dB |  |  |
| 检测面要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测比例 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 基准灵敏度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扫查位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 扫查方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 探头移动区宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格级别 |  |  |  | Ⅰ级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 扫查灵敏度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷记录：单位毫米(mm)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1—缺陷左端至试件左端（0点）距离 S2—缺陷右端至试件左端（0点）距离 S3—波幅最高点时缺陷点至试件左端（0点）距离 L—缺陷指示长度 h—缺陷埋藏深度 水平位置—波幅最高时缺陷距离焊缝中心线位置(如：在A侧距离焊缝中心线2mm，表示为A2)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷编号 |  |  | 缺陷位置 |  |  |  |  |  |  |  | 波幅最高点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S1 |  |  | S2 |  | L |  |  | S3 |  |  | h |  |  | 水平位置 |  |  | SL﹢dB |  |  | 波高区域 |  |  |  |
| ① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量分级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷示意图：在下图中标识缺陷在焊缝中的位置及形状。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：缺陷波幅最高点位置必须经监考人员确认。  检测日期：   年   月   日

# 第四章  比赛场地及设施

## 一、比赛场地

竞赛场地分为机考教室及实际操作考试场地。位于河北省特种设备学会考核基地东教区内。

## 二、比赛设备

比赛使用脉冲反射式数字超声波探伤仪，超声波探伤仪选手自带，也可选择使用由承办方提供的仪器（南通友联PX-330型号探伤仪）。探头和探头线自备。

## 三、赛场准备

1、承办方严格按照规定的时间和本规则，做好赛场的准备工作。

2、各赛场入口应有赛场编号、考场纪律、考试时间等醒目提示标识。

3、赛场准备结束后，应由承裁判组组织检查，裁判长确认无误后方可开始比赛。

4、赛场内必须保持安静，禁止吸烟、随地吐痰和高声喧哗。

# 第五章  质量和安全保障措施

为了确保本次职业技能大赛的顺利进行，确保比赛的质量和安全，从以下几个方面对比武服务进行全面规划，并制定相应的保证措施，旨在为参赛选手提供专业、高效、公平、安全的服务。

## 一、组织与筹备

1、由承办方全面负责本次大赛的质量和安全管理工作，设立由学会秘书处、相关工作人员、裁判组成员及监督仲裁组组成的质量和安全保障组，组织开展比赛的质量监督和安全管理工作。

2、由各市市级市场监管部门相关人员，负责各地市参赛选手的组织管理及安全教育工作。

## 二、质量保障措施

1、赛前准备

（1）在赛前组织参赛选手进行培训，确保各参赛选手了解比赛流程、内容和要求，顺利完成各项比赛内容。

（2）选拔具有丰富超声检测经验和裁判经验的人员担任裁判。对裁判进行专门的培训，使其熟悉比赛规则、评分标准和裁判流程，确保评分的公正性和准确性。

（3）在赛前对所用设备、标准试块、对比试块、缺陷试件及相关式器具进行严格检查和调试，确保试块的材质、尺寸、人工缺陷等满足比赛项目的检测要求。对试块进行定期检查和维护，确保试块的精度和可靠性。

（4）组织专业人员根据比赛要求出具比赛试题，制定缺陷试件标准答案和评分标准，确保理论考试和实操检测工艺、设备使用、缺陷识别与定量、记录填写答案准确、评分标准科学。并对赛题进行严格保密，确保比赛前不泄漏。采用密封保存、专人管理等方式，防止赛题信息的外泄。

2、赛中控制

（1）合理安排比赛场地和时间，确保比赛流程顺畅。严格按照比赛规则控制每项比赛的时间，确保比赛的公平性和效率。

（2）裁判人员在比赛过程中对参赛人员的操作过程进行全程监督，确保参赛人员按照比赛规则和超声检测标准进行操作。对违规行为及时进行纠正和记录。

3、赛后评估

（1）裁判人员按照预先制定的评分标准对参赛人员的比赛成绩进行评分，确保评分的公正性和客观性。评分过程应公开透明，可接受主办方人员的监督。

（2）在评分完成后，对比赛成绩进行复核，检查评分过程中是否存在错误或遗漏。对有争议的成绩，可组织专家进行再次评审。

## 三、安全保障措施

1、基本安全要求

（1）比武前必须对竞赛各环节进行危害识别，并评价风险，制定应急预案。

（2）所有选手、裁判、工作人员一律接受承办方的入场前安全教育，必须熟悉应急预案，掌握紧急撤离路线、紧急集合点、紧急救护点等安全措施。

（3）所有选手、裁判、工作人员比赛期间一律禁止酒后进入赛场。

（4）会场、赛场一律禁止吸烟，手机一律关机或静音。

（5）安全保障组成员和工作人员在各次人员集中场合时，负责指挥和疏导人群。

（6）人员集中活动区域配备适量手提式灭火器，由安全保障组和工作人员负责应急消防。

2、赛前安全准备

（1）召开赛前安全、技术交底会，相关人员分工负责。

（2）赛前由安全保防障组对试块的准备、工机具的摆放、电源的设置、地面整洁、灭火器的布置进行检查，确保符合要求。

（3）现场明显位置悬挂安全出口指示标志和警示标志。

3、开幕式安全要求

（1）安全保卫组负责引导参赛选手和嘉宾入场。所有参会人员按照会议时间提前入场，按指定区域列队或就座。

（2）参会人员在进场、出场过程中不得喧闹，拥挤，不得推操、打闹。

4、实际比赛安全要求

（1）参赛选手提前在候场区检录，要求穿着长袖工装按顺序入场。

（2）参赛选手进场后，按裁判指令，依次顺序就位。搬运试块、工件时，必须先将表面油渍擦拭干净，且一次只能搬运一块，防止跌落。

（3）试块和工件摆放在操作台指定部位，并和仪器保持一定距离，避免跌落和倒下，砸伤人员和损坏仪器。

（4）操作台面铺设吸油桌布或纸板，操作过程中，选手不得直接用手擦拭工件表面，尤其是边缘，避免划伤手指，并及时清理操作台面，防止油污。

5、交通出行安全要求

（1）自驾车辆遵守国家道路安全法规，严禁酒后驾驶。禁止在竞赛区域附近快速行驶或鸣笛。

（2）车辆服从工作人员引导，按照承办方指定地点停放。

（3）步行或自行往返赛场与酒店请注意安全，如需自行外出，宜乘公交车、正规出租车出行。

6、住宿安全要求

（1）竞赛期间的食宿自理，入住后保管好自身财务和物品，避免丢失被盗。

（2）入住后请了解酒店的应急撤离通道，如遇火险请勿乘坐电梯。

# 第六章  申诉与仲裁

1、参赛选手对不符合比赛规则规定的设备、检测、评判以及工作人员的违规行为均可提出申诉。

2、参赛选手申诉须通过所在地区市级市场监管部门相关负责人，在24小时内以书面形式向监督仲裁组进行裁决。

3、监督仲裁组裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而终止比赛，否则按弃权处理。

# 第七章  其他

1、本规则适用于河北省市场监管系统职业技能大赛无损检测员个人决赛。

2、本规则的最终解释权归大赛组委会。